中国高校标准化学生食堂评估指标体系

第一章 设施标准

一、基础设施建设

1、面积与布局：

（1）食堂生均面积为1.1—1.3平方米，餐厅与操作间面积比为（1—1.2）:1。

（2）选址正确，交通方便，周围50米内无公厕、蚊蝇孳生地及危险物。

（3）设计科学，布局合理，功能完善，安全适用。

（4）食堂应当保持内外环境整洁。

2、餐厅：

（1）餐厅的净高度应不低于4.2米。

（2）桌凳配备：食堂就餐餐桌凳座位数要求不少于进餐学生人数的三分之一。

（3）餐厅建筑材料应具有耐腐蚀、耐酸碱、耐热、防潮、无毒等特性，地面最低要求为水磨石，使用地砖等石材的应具有良好的防滑性能，墙围贴瓷砖，高度不低于窗台，餐厅入口有门帘、避风阁。

（4）售饭台面为不锈钢或石材贴面，有保温措施，台上有隔断。

（5）餐厅内必须设置洗手和餐具清洗设施。

（6）餐厅内有收集碗筷的地方，配有电视机等；配有放置泔脚的容器。保持桌椅板凳的整洁、整齐。地面卫生良好，做到人走桌净。

（7）餐厅整洁明亮，文明优雅，通风顺畅。

3、操作间：

（1）地面是不渗水的水磨石或耐磨防滑地砖，有一定坡度，排水设施符合规定，保证地面无积水；墙壁采用浅色、无毒、不渗水材料覆涂，炉灶旁及蒸气间的墙面瓷砖高度到顶；天花板用无毒、光洁耐清洗且不易剥脱的材料构筑或用防霉涂料覆涂。

（2）烹调场所的净高度应不低于2．5米并通风良好；灶台和蒸饭间应当安装有效的排气排烟设备；应当分别设有烹饪时放置生食品（包括配料）、熟制品的操作台或者货架。

（3）下水排放顺畅，设有通畅的明沟（熟食专间除外）还设有可拆卸清洗的明沟盖。

（4）设有独立的备餐间、凉菜间，备餐间、凉菜间窗口整洁明亮、卫生、方便、适用，配备专用的食品工用具，配有专用冷藏、洗涤消毒的设施设备，窗口铺面使用瓷砖、石材或不锈钢。

（5）设置专用粗加工间(区)，至少配置四个水池，荤素各两个，分开使用，并明显标志。

（6）设置专用餐具洗消间，内设餐具清洗池，配专用餐具消毒池，并明显标志。以热力消毒为主的，配置餐具保洁柜；采用化学消毒的，必须具备2个以上的水池，并不得与清洗蔬菜、肉类等的设施设备混用。

（7）配备有足够的照明；有效的防蝇、防尘、防鼠；污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备。

4、食堂炉灶：

（1）灶台面用不锈刚材料制作或瓷砖（石材）贴面，设置排气抽烟设备，性能良好。

（2）灶台必须隔热。

（3）通风、节能、燃烧快且充分。

5、食堂主副食仓库：

（1）有完备的验收制度。定期检查、及时处理变质或超过保质期限的食品。

（2）食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

（3）布局设置：主食仓库、副食仓库、杂品库分别独立设置。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。设置符合规范的离地、离墙存放设施，有机械通风设备。

（4）分类有序摆放，所有物品须设置铭牌，一品一牌。标明采购物品进库时间及数量。

（5）主食仓库：防鼠、防尘、防蝇、防潮、通风。

（6）副食仓库：货（架）柜、储（桶）缸齐全、分类存放有序，防鼠、防尘、防蝇、防潮、通风。

6、配套设施：

（1）员工更衣室：分别建有男女更衣室，内有衣柜、衣架。每个从业人员至少有两套工作衣帽。

（2）卫生间：食堂建有炊事员专用卫生间。

（3）值班室：食堂设有值班室，室内有电话，有应急设备，并与操作间、仓库、财会室隔离。

（4）门窗：食堂门窗完好，有防盗、防火、防鼠、防蝇等设施。

（5）垃圾箱：食堂外建有专用垃圾箱。

（6）计量设备：水电气等计量设备配置齐全。

（7）黄河以北的地区或日平均气温在0℃以下超过40天的高校食堂按要求配备取暖保暖设施。

（8）日平均气温在35℃以上超过30天的地区高校食堂应配备防暑降温设施。

二、炊具、机械设备

1、不锈钢设备：蒸饭车、蒸馒头车（达到进餐学生用量）；电炸锅、煎饼铛、糕点设备；工作台柜（热加工间货柜、出售间工作台、粗细加工工作台等）；菜架、菜盆、菜盘、售具及其存放柜实现不锈钢化。

2、加工设备：配有洗菜机、切肉机、绞肉机、和面机、压面机、馒头机、土豆去皮机、根茎菜多用加工机。

3、冷藏设备：根据食堂进餐人数应建有相应冷库，配备必需的冷柜（箱）。

4、消毒设施：针对公用餐具有专门的洗刷间及洗消设备。

三、售饭窗口管理及服务设施

食堂窗口售饭系统及管理实现电子货币化，售饭系统配备要求：

1、窗口机数量：窗口机台数与进餐人数比例为：1:（100—120）。

2、避免高温、高湿、油烟等恶劣环境；系统线路布线合理、安全、有防雷击的措施。

3、安全性：专用加密数据库、专用加密财务报表（即数据库及财务报表不可更改），现金收取配备收银机（验钞机）。

4、稳定性：配有后备电源，无非人为因素影响正常开饭时间一餐以上。

5、实用性：功能齐全，提供各种科学管理数据和报表。

第二章 队伍标准

一、食堂人员配备要求

食堂工作人员与实际进餐人数比例为：1:（40—45）

二、组成结构及岗位用人要求

1、食堂设有经理、保管员、核算员、厨师长、专职卫生管理人员等其他岗位。

2、配有专职的财务管理人员。

3、配有专职的采购员、售饭系统操作员和维护人员。

4、食堂所有工作人员都持有效的体检合格证，无患有有碍食品卫生的疾病，从业人员均无不良卫生习惯，掌握基本卫生知识。

三、文化及技术结构要求

1、食堂员工必须持证上岗（即要求工作人员要有相应行业培训证书）。

2、饮食中心经理（主任）具有大专以上文化程度或持有高校餐饮行业职业经理人资格证书，经营管理能力较强。

3、食堂管理人员具有高中（中专）以上文化程度或三级以上厨师职称，责任心强。

4、炊管队伍90%以上达到初中以上文化程度。

5、等级厨师人数不少于员工总数的三分之一。

6、财务人员应受过专业培训并获得相关资质。

7、食堂保管人员必须具有高中或中专以上学历，并经过专业培训。

8、售饭系统管理员必须经过专业培训，能熟练掌握售饭系统基本知识和设备的使用与维修方法，态度热情，服务周到，保持机房整洁。

第三章 食堂管理标准

一、民主管理

1、有学生参与的伙食民主管理委员会组织,活动有制度、有记录。

2、定期公布伙食物资价格。

3、有主副食投料核算表和复称台，供进餐者监督。

4、食堂有菜牌，明码实价。

二、规章制度

各种管理规章制度完备，责任到人，执行严格。

三、五大指标

1、服务质量：服务程序及操作规范，使用文明用语、挂牌微笑服务，尊重少数民族饮食习惯，食堂设有意见簿收集意见，并有答复。

2、伙食质量：主副食加工和烹饪制作规范，高、中、低档主副食价格合理，稀饭干稀适当，米饭硬软合适，发面制品碱正色白、膨松柔软，各类食品量足、形好，能基本满足各地学生的口味要求，配菜时注意营养的搭配。

3、花色品种：

（1）产品结构：主副食高、中、低档品种生产比例原则上为3:4:3。

（2）早餐：主食品种要求在12种以上，副食在8种以上。

（3）中餐：主食品种8种以上，副食在15种以上。

（3）晚餐：主食品种8种以上，副食在15种以上。

4、安全与卫生：

（1）饮食卫生：严格执行《食品卫生法》，有专门负责食品卫生检验的工作人员，无食物中毒发生。

（2）盛具、炊具与加工机械卫生：盛放生熟、荤素食品用具严格分开，盛具、炊具不落地，洁净、消毒、摆放整齐；机械使用后，清洗干净，摆放整齐。

（3）环境卫生：保持食堂内外环境整洁，操作间、餐厅达到卫生规范；卫生清洁区包干到人每天一小扫,每周一大扫；有“三防”设施，室内无苍蝇，无老鼠。

（4）个人卫生：上班时穿戴统一的工作衣、帽；工作前、处理食品原料后、便后用肥皂和流动清水洗手；销售直接入口食品时使用售货工具；操作时间不吸烟，不随地吐痰，不戴首饰；每年进行一次健康体验，有有效健康证。

（5）正确使用和管理好炊具机械及技术装备，确保安全。

（6）食堂防火器材设施齐备、有效，摆放到位，防火、防盗、防毒措施落实。

5、物资管理与成本核算：

（1）食堂物资实行集中采购，集中采购的物资应以低于市场5—10%的价格供应给食堂。

（2）食堂采购食品，按照国家有关规定进行索证，保证食品安全。

（3）物资的采购、验收、保管、发放制度健全，符合规范。

（4）食堂装有水表、电表、气（汽）表，实行定额管理，节能降耗措施到位。

（5）财务管理制度健全，符合规范。

（6）实行全成本核算管理，有控制地回收间接成本。

四、综合指标

在评估检查中，有下列情形之一的,不能评为标准化食堂：

1、学校所有伙食物资未实行集中采购的。

2、在评估过程中，伙食质量一项指标被评定为差,即得分未超过该项总分60%的。

3、在评估验收前一年内出现过大的生产安全事故、食物中毒或学生罢餐等较严重的群发事件的。

4、无成本核算制度或执行不规范的。

5、1998年以后未通过消防部门审查验收的新建学生食堂。